Wykonanie, dostawę i montaż mebli do biblioteki szkolnej ZSP nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej  ul. Stefana Grota Roweckiego 6.

MEBLE BIBLIOTECZNE

| Lp. | Meble biblioteczne | Wymiary w cm. [szer. x wys. x gł.] | Ilość szt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szafa aktowa (z zamkiem) | 70 x 220 x 35 | 2 |
| 2. | Szafa ubraniowa | 70 x 220 x 35 | 1 |
| 3. | Nadstawka na szafę (z zamkiem) | 70 x 75 x 35 | 3 |
| 4. | Regał na książki | 70 x 220 x 35 | 5 |
| 5. |  | 70 x 220 x 30 | 39 |
| 6. |  | 60 x 220 x 30 | 2 |
| 7. | Nadstawka na regał | 70 x 75 x 35 | 5 |
| 8. |  | 70 x 75 x 30 | 15 |
| 9. |  | 60 x 75 x 30 | 2 |
| 10. | Regał na czasopisma | 60 x 220 x 30 | 2 |
| 11. | Szafka katalogowa | 100 x 120 x 40 | 1 |
| 12. | Biurko | 85 x 75,5 x 55 | 6 |
| 13. | Biurko narożne z 4 szufladami z zamkiem (pogrubiane boki i blat) | 210 x 76 x 140 | 1 |
| 14. | Szafka do biurka | 74 x 60 x 35 | 1 |
| 15. | Pojemniki katalogowe | 14 x 12 x 60 | 2 |
| 16. |  | 12 x 12 x 60 | 2 |

SPECYFIKACJA:

Szafy aktowe (zamykane na zamek), nadstawki na szafy aktowe (zamykane na zamek):

- płyta laminowana Calvados R4966MC  o grubości 18 mm.

(producent – np. PFLEIDERER Grajewo SA. lub inny oferujący równoważny produkt)

- obrzeże PCV o gr. min. 1 mm

- zawias puszkowy fi 35 mm

- uchwyty metalowe

- zamki meblowe

Szafa ubraniowa:

- płyta laminowana Calvados R4966MC  o grubości 18 mm.

(producent - np. PFLEIDERER Grajewo SA. lub inny oferujący równoważny produkt)

- obrzeże PCV o gr. min. 1 mm

- zawiasy puszkowe fi 35 mm.

- zamek meblowy

- uchwyty metalowe

- wieszak wysuwany

Regały na książki, nadstawki na książki, biurko:

- płyta laminowana Calvados R4966MC  o grubości 18 mm.

(producent - np. PFLEIDERER Grajewo SA. lub inny oferujący równoważny produkt)

- obrzeże PCV  o gr. min. 1 mm

Szafka katalogowa:

- płyta laminowana Calvados R4966MC  o grubości 18 mm.

(producent - np. PFLEIDERER Grajewo SA. lub inny oferujący równoważny produkt)

- obrzeże PCV o gr. 1 mm

- zawias puszkowy fi 35 mm.

- uchwyty metalowe

- prowadnice kulkowe pełen wysuw

Pojemniki katalogowe

- sklejka lakierowana o gr. 10 mm

Biurko narożne z 4 szufladami:

- płyta laminowana Calvados R4966MC  o grubości 18 mm.

(producent – np. PFLEIDERER Grajewo SA. lub inny oferujący równoważny produkt)

- blat i boki biurka pogrubiane (grubość 36 mm).

- obrzeże PCV o gr. min. 2 mm

- zawiasy puszkowe fi 35 mm.

- uchwyty metalowe

- w szufladach zamek centralny

- prowadnice kulkowe pełen wysuw

Szafka do biurka:

- płyta laminowana Calvados R4966MC  o grubości 18 mm.

(producent -  np. PFLEIDERER Grajewo SA. lub inny oferujący równoważny produkt)

- obrzeże PCV o gr. min. 1 mm

- zawiasy puszkowe fi 35 mm.

- uchwyt metalowy.