ZESTAWIENIE PODŁĄCZENIA WPUSTÓW ULICZNYCH

UL. ZACHODNIA W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

| Numer studzienki | Rzędna terenu | Głębokość studzienki m | Rzędna terenu | Zagłębienie wlotu przykanalika Hp (m.) | Długość przykanalika m | # Spadek % | Numer wpustu | # Rzędna terenu | Zagłębienie przykanalika Hw (m.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rzędna dna st. ## Rts / Rds |  | Rzędna wlotu prz ## Rts / Rp |  |  |  |  | Rzędna wylotu prz Rts / Rds |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| D2 | 128,18 126,71 | 1,47 | 128,18 126,71 | 1,37 | 2,5 | 1,5 | W1 W2 | 128,22 126,75 128,22 126,754 | 1,47 1,47 |
| D3 | 128,68 127,03 | 1,65 | 128,68 127,13 | 1,55 | 2,0 | 1,5 | W3 W4 | 128,63 127,16 128,63 127,16 | 1,47 1,47 |
| D4 | 129,22 127,75 | 1,47 | 129,22 127,85 | 1,37 | 2,5 | 1,5 | W5 W6 | 129,16 127,89 129,16 127,89 | 1,27 1,27 |
| D6 | 129,58 128,13 | 1,45 | 129,58 128,23 | 1,35 | 9,5 | 1,5 | W7 W8 | 129,69 128,37 129,70 128,37 | 1,32 1,33 |
| D7 | 130,55 128,89 | 1,66 | 130,55 128,99 | 1,56 | 4,5 | 1,5 | W9 W10 | 130,43 129,06 130,44 129,06 | 1,37 1,38 |
| D8 | 131,43 129,79 | 1,64 | 131,43 129,89 | 1,54 | 4,5 | 1,5 | W11 W12 | 131,32 129,96 131,33 129,96 | 1,36 1,37 |
| D9 | 132,68 131,02 | 1,66 | 132,68 131,12 | 1,56 | 6,5 | 1,5 | W13 W14 | 132,57 131,22 132,58 131,22 | 1,35 1,36 |
| D10 | 133,17 131,56 | 1,61 | 133,17 131,66 | 1,51 | 3,5 | 1,5 | W15 W16 | 133,19 131,71 133,18 131,71 | 1,48 1,47 |
| D12 | 133,86 132,24 | 1,62 | 133,86 132,34 | 1,52 | 1,5 4,5 | 2,0 1,5 | W17 W18 | 133,82 132,37 133,82 132,41 | 1,45 1,41 |