| Temat: | BUDOWA ULICY GOSIEWSKIEGO OD KM 0+000 DO KM 0+103 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ KOLIZJI I BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Branża: | drogowa |  |  |
| Wykonawca: | ROAD CONCEPT RENATA KOZAK UL. SIENKIEWICZA 21 11-600 WĘGORZEWO |  |  |
| Inwestor: | BURMISTRZ MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA UL. 3 MAJA 66 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA |  |  |
| Nazwa opracowania: | PROJEKT WYKONAWCZY |  |  |
| Numery działek: | Obręb Ostrów Mazowiecka, działki:2441, 2519/2, 2519/12 |  |  |
| Projektował: |  |  |  |
| Branża drogowa: mgr inż. Renata Kozak |  | Nr uprawnień WAM/0128/POOD/10 | Podpis |
| Sprawdził: |  |  |  |
| Branża drogowa: mgr inż. Mariusz Raszkiewicz |  | Nr uprawnień WAM/0129/POOD/10 | Podpis |
| Kategoria obiektu: IV, XXV, XXVI |  | Data: Olsztyn, czerwiec 2016 r. | Numer egz. 1; 2; 3; 4; 5; 6. |

1.1 OPIS TECHNICZNY

Budowa ulicy Gosiewskiego od km 0+000 do km 0+103 wraz z przebudową kolizji i budową sieci kanalizacji deszczowej

I. CZĘŚĆ OPISOWA

A. SPIS TREŚCI

1.Dane ogólne	3

1.1 Podstawa opracowania	3

1.2 Przedmiot i zakres inwestycji	3

1.3 Materiały wyjściowe	3

2. Opis stanu istniejącego	4

2.1 Charakterystyka ogólna	4

2.2 Profil podłużny	4

2.3 Odwodnienie	4

2.4 Podłoże gruntowe	4

2.5 Geotechniczne warunki posadowienia	4

3. Stan projektowany	4

3.1 Parametry projektowe	4

3.2 Konstrukcja nawierzchni	5

3.2 Profil podłużny	5

3.3 Zjazdy	5

3.4 Obszar oddziaływania inwestycji	6

3.5 Zieleń	6

3.6 Ruch pieszy	6

3.7 Remont przepustu	6

3.8 Uwagi ogólne do projektu	6

3.9 Niezinwentaryzowane sieci i drenaże	7

II. CZĘŚĆ OPISOWA

- Orientacja

- Plan sytuacyjny

- Przekrój podłużny

- Przekroje normalne

- Przekroje poprzeczne

OPIS TECHNICZNY

# 1.Dane ogólne

## 1.1 Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowi umowa nr IN.272.10.2016 z dnia 08.04.2016r. zawarta pomiędzy Miastem Ostrów Mazowiecka, 07-300 Ostrów Mazowiecka ul. 3 Maja 66,  a Road Concept Renata Kozak, ul. Sienkiewicza 21, 11-600 Węgorzewo na opracowanie zadania pt: "Budowa ulicy Gosiewskiego od km 0+000 do km 0+103 wraz z przebudową kolizji i budową sieci kanalizacji deszczowej"

## 1.2 Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest "Budowa ulicy Gosiewskiego od km 0+000 do km 0+103 wraz z przebudową kolizji i budową sieci kanalizacji deszczowej."

W ramach zadania przewiduje się:

- budowę ulicy Gosiewskiego na odcinku od km 0+000 do km 0+103

- budowę obustronnych chodników

- budowę kanalizacji deszczowej,  '

- przebudowę kolizji z sieciami

- budowę zjazdów do posesji

- remont przepustu

- docelową organizację ruchu drogowego.

## 1.3 Materiały wyjściowe

- Umowa zawarta pomiędzy Miastem Ostrów Mazowiecka a Road Concept Renata Kozak

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa z uzbrojeniem terenu

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. RP Nr 43 z dn.14maja 1999r.),

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych (GDDP–W-wa 1997r.),

- Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych (GDDP–W-wa 2001r.),

- Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych, cz. I i II (GDDP – W-wa),

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- Inwentaryzacja obiektu budowlanego w terenie,

- Dokumentacja geotechniczna podłoża gruntowego

- Inne obowiązujące normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego i infrastruktury   towarzyszącej

# 2. Opis stanu istniejącego

## 2.1 Charakterystyka ogólna

Ulica Gosiewskiego znajduje się w południowo-zachodniej części miasta Ostrów Mazowiecka i posiada jezdnię  szerokości ok. 5m i nawierzchnię z kruszywa naturalnego.

## 2.2 Profil podłużny

Projektowany odcinek drogi znajduje się w terenie o nieznacznych różnicach wysokości. Droga posiada spadek w granicach 2-3% w kierunku ul. Pasterskiej. Minimalna rzędna terenu to: 123.70 m.n.p.m., a maksymalna to: 126.20 m.n.p.m.

## 2.3 Odwodnienie

Wody opadowe odprowadzane są powierzchniowo na przyległe tereny.

## 2.4 Podłoże gruntowe

Na odcinku stwierdzono występowanie gruntów  postaci  piasków średnich. Wody gruntowej nie stwierdzono. W związku z powyższym grunty należy zaliczyć do grupy nośności G1.

## 2.5 Geotechniczne warunki posadowienia

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia  2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 nr 463) obiekt zalicza się do I kategorii geotechnicznej.

Uzasadnienie:

Występują proste warunki gruntowo-wodne. W podłożu zalegają grunty przepuszczalne w postaci piasków, woda gruntowa nie występuje.

Biorąc pod uwagę warunki gruntowo-wodne oraz stopień skomplikowania konstrukcji projektowanego obiektu zalicza się go do I kategorii geotechnicznej.

# 3. Stan projektowany

Początek opracowania przyjęto na skrzyżowaniu z ulicą Warszawską, natomiast koniec na skrzyżowaniu z ulicą Pasterską.

## 3.1 Parametry projektowe

Podstawowe parametry do projektowania:

- klasa drogi D - dojazdowa

- przekrój poprzeczny 1x2,

- prędkość projektowa - Vp =30km/h,

- kategoria ruchu - KR1,

- szerokość pasa ruchu -3.00m,

- szerokość jezdni -6.00m,

- szerokość chodnika - 2.00m,

- długość przepustu - 18m

- średnica przepustu Ø600

## 3.2 Konstrukcja nawierzchni

Przyjęto następujące założenia do konstrukcji:

- kategoria ruchu  - KR1

- podłoże grupy nośności G1

- głębokość przemarzania w Ostrowi Mazowieckiej - 1.0

Konstrukcja nr 1 - jezdnia

- kostka betonowa -8cm

- podsypka cementowo-piaskowa - 3cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - 20cm

- kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie - 15cm

razem                                                                                        - 46 cm

Konstrukcja nr 2 - zjazdy

- kostka betonowa - 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa - 3cm

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - 15cm

- kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie  - 15cm

razem                                                                                        - 41 cm

Konstrukcja nr 3 - chodnik

- kostka betonowa - 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa - 3cm

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - 10cm

- kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie - 10cm

razem                                                                                        - 31 cm

## 3.2 Profil podłużny

Niweletę dróg objętych opracowaniem projektuje się po istniejącym terenie. Przyjęto spadek w granicach  2.0-3.0%

## 3.3 Zjazdy

Zjazdy zaprojektowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

- zjazdy indywidualne do posesji - o szerokości 4.0m i skosach 1:1 z betonowej kostki brukowej,

Projektuje się spadki zjazdów max 5% na długości 5m oraz max 15% na pozostałym odcinku.

## 3.4 Obszar oddziaływania inwestycji

Inwestycja oddziałuje na obszar, w którego zakres wchodzą działki położone w  obrębie Ostrów Mazowiecka: 2441, 2519/2, 2519/12. Obszar oddziaływania obiektu w całości mieści się na w/w działkach.

## 3.5 Zieleń

Na przebudowywanym odcinku nie przewiduje się wycinki drzew.

## 3.6 Ruch pieszy

Projektuje się obustronne chodniki szerokości 2.0m.

## 3.7 Remont przepustu

Przepust zlokalizowany na wlocie z ulicy Warszawskiej należy wymienić na nowy o długości 18m  i średnicy Ø600. Nad przepustem należy zapewnić naziom wysokości min. 40cm oraz minimalne pochylenie 0.5%. Skarpy drogowe nad wlotem i wylotem przepustu należy umocnić. Parametry przyjętej konstrukcji mają umożliwić niezmieniony przepływ wody w stosunku do obiektu istniejącego i jednocześnie zapewnić pełną jego nośność.

## 3.8 Uwagi ogólne do projektu

- W przypadku wystąpienia różnic między poszczególnymi częściami dokumentacji (opis techniczny, rysunki, sst) należy zastosować rozwiązanie najbardziej korzystne pod względem jakości, trwałości obiektu budowlanego w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

- Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci. Bezpieczną odległość wykonywania robót ustala kierownik budowy w porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te sieci. Miejsce robót należy oznakować. Roboty ziemne w pobliżu sieci należy prowadzić ręcznie pod nadzorem odpowiednich służb.

- W przypadku natrafienia i uszkodzenia podczas prac ziemnych na drenaż należy odtworzyć go na istniejących rzędnych i zgłosić do odbioru dla zarządcy.

- Przy wykonywaniu robót należy zawsze i bezwzględnie przestrzegać zaleceń technologicznych określonych przez producenta materiału. Zalecenia te zawarte są w kartach technicznych materiałów i opracowane przez jego producenta.

## 3.9 Niezinwentaryzowane sieci i drenaże

Zgodnie z klauzulą zawartą na mapie do celów projektowych nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji. W przypadku napotkania na etapie robót budowlanych na niezinwentaryzowane urządzenia podziemne takie jak np. sieci lub drenaże należy je przebudować zgodnie z warunkami zarządcy.

Istniejące w jezdni, chodniku bądź zjeździe studnie, należy wyregulować wysokościowo, w celu dostosowania do projektowanej nawierzchni.

Opracowała:											mgr inż. Renata Kozak