| Temat: | BUDOWA ULICY GOSIEWSKIEGO OD KM 0+000 DO KM 0+103 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ KOLIZJI I BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Branża: | DROGOWA |  |  |
| Wykonawca: | ROAD CONCEPT RENATA KOZAK UL. SIENKIEWICZA 21 11-600 WĘGORZEWO |  |  |
| Inwestor: | BURMISTRZ MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA UL. 3 MAJA 66 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA |  |  |
| Nazwa opracowania: | TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU |  |  |
| Numery działek: | Obręb Ostrów Mazowiecka, działki:2441, 2519/2, 2519/12 |  |  |
| Projektował: |  |  |  |
| Branża drogowa: mgr inż. Renata Kozak |  | Nr uprawnień WAM/0128/POOD/10 | Podpis |
| Sprawdził: |  |  |  |
| Branża drogowa: mgr inż. Mariusz Raszkiewicz |  | Nr uprawnień WAM/0129/POOD/10 | Podpis |
| Kategoria obiektu: IV, XXV, XXVI |  | Data: Olsztyn, czerwiec 2016 r. | Numer egz. 1 |

SPIS ZAWARTOŚCI

### CZĘŚĆ OPISOWA

- Opis techniczny

  - Podstawa opracowania

  - Przedmiot i zakres opracowania

  - Charakterystyka stanu istniejącego

  - Przewidywany termin zmiany organizacji ruchu

  - Opis oznakowania pionowego robót

  - Parametry znaków

  - Zestawienie znaków

- Opinie i uzgodnienia

### CZĘŚĆ GRAFICZNA

- Plan orientacyjny

- Projekt tymczasowej organizacji ruchu w skali 1:500 ETAP I

- Opis techniczny

1.1	Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- Zlecenia UM Ostrów Mazowiecka

- Wizji lokalnej;

- mapy sytuacyjno wysokościowej w skali 1:500

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. nr 177 z 2003r. poz. 1729),

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (zał. do Dz.U. nr 220 z 2003r., poz. 2181)

1.2	Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu w zakresie oznakowania pionowego, celem zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego w strefie robót związanych z zadaniem pod nazwą "Budowa ulicy Gosiewskiego od km 0+000 do km 0+103 wraz z przebudową kolizji z infrastrukturą oraz z budową kanalizacji deszczowej."

1.3	Charakterystyka drogi

Ulica Gosiewskiego znajduje się w południowo-zachodniej części miasta Ostrów Mazowiecka i posiada jezdnię  szerokości ok. 5m i nawierzchnię z kruszywa naturalnego.

1.4       Przewidywany termin zmiany organizacji ruchu

Projektowana zmiana organizacji ruchu ma charakter tymczasowy. Termin wprowadzenia niniejszego opracowania uzależniony jest od terminu wyłonienia wykonawcy robót. Roboty prowadzone będą w IV kwartale 2016 roku.

1.5       Opis projektowanych rozwiązań

W ramach zadania przewiduje się:

- budowę ulicy Gosiewskiego na odcinku od km 0+000 do km 0+103 (kilometraż projektowany)

- budowę obustronnych chodników

- budowę kanalizacji deszczowej,

- przebudowę kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej

- docelową organizację ruchu drogowego.

Roboty związane z budową nawierzchni na ulicy Gosiewskiego należy wykonać w 	jednym etapie. Na czas robót należy całkowicie zamknąć ulicę Gosiewskiego i zastosować następujące oznakowanie:

- ustawić zapory U-20b zgodnie ze schematem na obu końcach ulicy

- na jezdni wzdłuż ulicy Warszawskiej ustawić zapory U-20c wraz ze znakiem B-41 i tabliczką T-0

- ustawić znaki A-12b/c  wraz z A-14 zgodnie ze schematem wzdłuż ulicy Warszawskiej, zgodnie ze schematem, w obu kierunkach

- ustawić znak A-14 zgodnie ze schematem wzdłuż ulicy Pasterskiej, zgodnie ze schematem, w obu kierunkach

- ustawić znaki B-33 wraz z B-25 wzdłuż ulicy Warszawskiej  i ulicy Pasterskiej  zgodnie ze schematem, w obu kierunkach

- ustawić znak B-42 wzdłuż ulicy Warszawskiej  i ulicy Pasterskiej  zgodnie ze schematem, w obu kierunkach

- ustawić znaki B-22 i B-21 wzdłuż ulicy Pasterskiej

Szczegółową lokalizację i odległości przedstawiono na schemacie I.

Nie przewiduje się przerwy  w ruchu drogowym powstałych w wyniku prowadzonych prac drogowych w związku z realizacją robót. Kierownictwo robót powinno mieć do dyspozycji, co najmniej 2 przeszkolonych i odpowiednio wyekwipowanych pracowników – sygnalistów do kierowania ruchem oraz na wypadek potrzeby chwilowego wstrzymania ruchu z uwagi na rozładunek materiałów budowlanych, przejazd sprzętu budowlanego, itp.

Każdorazowo po zakończeniu robót drogowych należy zabezpieczyć i dostosować oznakowanie tymczasowe do panujących warunków drogowych. Pojazdy biorące udział w robotach muszą być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny.

Po zakończeniu prac należy przywrócić oznakowanie do stanu z przed rozpoczęcia robót

Za prawidłowe zorganizowanie tymczasowej organizacji ruchu odpowiedzialny jest kierownik budowy.

1.6       Parametry znaków

Do oznakowania robót należy zastosować znaki pionowe „średnie”, których lica muszą być wykonane z folii odblaskowej typu 2.

1.7       Zestawienie znaków

| Lp. | Symbol znaku | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | A-12b | 1 |
| 2 | A-12c | 1 |
| 3 | A-14 | 4 |
| 4 | B-25 | 4 |
| 5 | B-41 | 2 |
| 6 | B-42 | 4 |
| 7 | B-33 | 4 |
| 8 | U-20b | 8 |
| 9 | U-20c | 2 |
| 10 | T-0 | 2 |
| 11 | B-21 | 1 |
| 12 | B-22 | 1 |

Opracowała:

mgr inż. Renata Kozak

2.0  Opinie  i uzgodnienia