|  | - INWESTOR: | MIASTO OSTRÓW MAZOWIECKA ul. 3 Maja 66 07-300 Ostrów Mazowiecka |
| --- | --- | --- |
| - JEDN. PROJEKTUJĄCA: |  | MATPROJEKT Mateusz Jurczyk ul. Łąkowa 12f 05-135 Komornica |

#### MATERIAŁY DO UZYSKANIA DECYZJI ZRID

| ### PRZEDMIOT INWESTYCJI | Przebudowa ulicy Leśnej w Ostrowi Mazowieckiej |
| --- | --- |
| ### LOKALIZACJA INWESTYCJI | jednostka ewidencyjna: Ostrów Mazowiecka obręb: Ostrów Mazowiecka działki nr: 2644/11, 2782/19, 2782/26, 2782/13, 2782/53, 2782/29, 2645/2, 2647/6, 2651/1, 2647/4, 2649/7, 2649/8, 2649/10, 2649/9, 2649/4, 2787/1 KOB: IV(k=5; w=1), XXV(k=1; w=1,0), XXVI(k=8; w=1) |

| - Imię i Nazwisko | - Stanowisko | - Nr uprawnień | - Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| mgr inż. Mateusz Jurczyk | - Projektant | MAZ/0410/PWOD/13 |  |
| mgr inż. Paweł Trzebiński | - Asystent Projektanta | - |  |

grudzień 2015

Spis treści

A. CZĘŚĆ INFORMACYJNO - OGÓLNA

1.	Przedmiot opracowania	3

2.	Inwestor	3

3.	Jednostka projektująca	3

4.	Podstawa formalna opracowania	3

B. CZĘŚĆ TECHNICZNA

1.	Wstęp	4

2.	Zakres robót inwestycyjnych	5

3.	Planowane zagospodarowanie przestrzenne	6

4.	Analiza powiązań drogi z innymi drogami publicznymi	6

5.	Zmiany w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu	7

Załączniki:

1. Plan orientacyjny w skali 1:10 000

2. Plan sytuacyjny w skali 1:500 przedstawiający proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych oraz istniejące uzbrojenie terenu

A. CZĘŚĆ INFORMACYJNO - OGÓLNA

# Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa ulicy Leśnej wraz z przebudową infrastruktury technicznej w miejscowości Ostrów Mazowiecka, gmina Ostrów Mazowiecka, powiat ostrowski, województwo mazowieckie.

# Inwestor

Inwestorem jest:

Miasto Ostrów Mazowiecka

ul. 3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

powiat ostrowski, woj. mazowieckie

# Jednostka projektująca

Wykonawcą dokumentacji technicznej jest:

MATPROJEKT Mateusz Jurczyk

z/s: 05-135 Komornica, ul. Łąkowa 12.

# Podstawa formalna opracowania

Podstawą opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej jest: Umowa na wykonanie dokumentacji technicznej G-7.2151.34.2015

Ponadto materiałami wyjściowymi do opracowywanej dokumentacji są:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

- Inne związane przepisy i normatywy.

B. CZĘŚĆ TECHNICZNA

# Wstęp

Przedmiotem wniosku jest przebudowa ulicy Leśnej wraz z przebudową infrastruktury technicznej w miejscowości Ostrów Mazowiecka.

Całość inwestycji będzie zlokalizowana na terenie gminy Ostrów Mazowiecka, powiatu ostrowski, województwa mazowieckiego.

# Zakres robót inwestycyjnych

Przedmiotowa droga zlokalizowana jest pomiędzy ulicą Przeskok i ulicą Iglastą w miejscowości Ostrów Mazowiecka. W stanie obecnym droga ta przebiega na terenie zabudowy (budynki mieszkalne jednorodzinne). W stanie obecnym droga posiada jezdnię gruntową o szerokości ok. 4,0-5,0m. Nawierzchnia jest w złym stanie technicznym z licznymi koleinami i wybojami. Wody opadowe odprowadzane są poprzez spadki poprzeczne i podłużne na przyległe tereny zielone lub zbierają się w istniejącej drodze tworząc kałuże.

Obsługa zabudowy odbywa się z jezdni istniejącymi zjazdami. Początek projektowanej przebudowy znajduje się w pobliżu skrzyżowania z ul. Przeskok, natomiast koniec przylega do działki 2792.

Ruch na drodze zaliczony jest do kategorii KR1. Parametry techniczne projektowanych elementów układu drogowego przyjęte zostały w oparciu o wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Na terenie objętym inwestycją istnieją następujące sieci uzbrojenia terenu:

- napowietrzne linie elektryczne

- sieć kanalizacyjna

- sieć wodociągowa

- sieć telekomunikacyjna

- sieć gazowa

Zakres budowy dotyczy przede wszystkim wykonania nowej nawierzchni jezdni wraz ze zjazdami i skrzyżowaniami z kostki brukowej. Przekrój drogi to 1x2 (droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa), pasy ruchu o szerokości 3,00 m. Odprowadzenie wody przewidziano powierzchniowo poprzez ściek przykrawężnikowy i wpusty uliczne do projektowanej studni chłonnej.

Ponadto, inwestycja obejmuje przebudowę elementów infrastruktury technicznej tj. regulację urządzeń uzbrojenia podziemnego oraz przebudowę słupów elektrycznych.

W celu realizacji przedmiotowej inwestycji niezbędna jest regulacja stanu prawnego działek przewidzianych pod drogę wg projektu podziałów /procedury podziałowe zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. nr 80, poz. 721 z 2003r. z późn. zmianami)/.

Planowane w dokumentacji projektowej wydzielenie działek miało na celu pozyskanie terenów niezbędnych dla poszerzenia istniejącego pasa drogowego wyłącznie w celu zapewnienia przepisowych parametrów drogi, poprawy widoczności i bezpieczeństwa ruchu, a także zapewnienia prawidłowego odwodnienia korpusu drogowego.

Wykaz działek będących obecnie działkami drogowymi, planowanych do zajęcia pod budowę drogi oraz przeznaczonych do czasowego zajęcia terenu na czas budowy przedstawiono na mapach z projektami podziałów.

Teren objęty opracowaniem stanowi działki  o nr 2644/11, 2782/19, 2782/26, 2782/13, 2782/53, 2782/29, 2645/2, 2647/6, 2651/1, 2647/4, 2649/7, 2649/8, 2649/10, 2649/9, 2649/4, 2787/1

Charakter obszarów objętych inwestycją

- Istniejący pas drogi gminnej: 	2651/1 (obręb – Ostrów Mazowiecka).

- Działki przeznaczone do podziału w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. nr 80, poz. 721 z 2003r. z późn. zmianami): 	2787, 2646, 2645 (obręb nr 1 – Ostrów Mazowiecka).

- Konieczność wykupu działek w związku z przebudową obejmujące działki nowopodzielone: - 2782/13, 2782/53, 2782/29, 2649/7, 2649/8, 2649/9, 2787/1, 2646/2, 2645/2

Obszary Natura 2000

Droga na opracowywanym odcinku nie przecina obszarów specjalnej ochrony ustanowionych w ramach programu Natura 2000, nie przylega również do obszarów Natura 2000.

Zaproponowane rozwiązania architektoniczne, technologiczne i przestrzenne w jak najmniejszym stopniu oddziaływać będą na środowisko przyrodnicze pod względem emisji spalin i hałasu.

# Planowane zagospodarowanie przestrzenne

Projektowane zagospodarowanie terenu, w związku z inwestycją objętą dokumentacją nie zmieni się w sposób zasadniczy. Zarówno funkcja obszaru, jak też jego charakter nie ulegną zmianie.

W ramach inwestycji przewiduje się budowę ulicy o następujących parametrach:

- szerokość jezdni				6,00m

- klasa drogi					L

- kategoria drogi					droga gminna

- kategoria ruchu				KR1

- prędkość projektowa				Vp = 30 km/h

- szerokość pasa drogowego			10,0m – 14,0m

Zestawienie powierzchni:

  - Jezdnia wraz ze zjazdami i zabrukowaniem z kostki brukowej: 2 604 m2

- Krawężniki betonowe – 802m

- Obrzeża betonowe – 65m

- Ścieki uliczne z kostki brukowej – 674m

# Analiza powiązań drogi z innymi drogami publicznymi

4.1. Sieć dróg publicznych w rejonie projektowanej inwestycji

Ul. Leśna zlokalizowana jest w południowo-zachodniej części miasta Ostrów Mazowiecka, na obszarze o zabudowie mieszkaniowej oraz na terenie leśnym.  Teren w rejonie ul. Leśnej nie jest silnie zurbanizowany, jednak posiada cechy miejskiego zagospodarowania terenu, które wskazują na rozwój w tym kierunku. Ulica Leśna pełni funkcję drogi lokalnej (klasa techniczna L) , która zapewnia obsługę komunikacyjną przyległych posesji. Ulica Leśna posiada bezpośrednie połączenie z drogą zbiorczą tj. ulicą Brokowską w kierunku północnym oraz z ulicą Iglastą w kierunku południowym.

Przebudowa ul. Leśnej wymusza wprowadzenie zmian w istniejącym oznakowaniu poziomym i pionowym w rejonie skrzyżowań z ulicami: Na Polance, Gajowa, Zaciszna oraz Leśna.

Biorąc pod uwagę istniejące rozwiązania komunikacyjne w analizowanym rejonie, jak również charakter jaki pełni projektowana ulica można stwierdzić, że realizacja przedmiotowej inwestycji nie wpłynie w znaczący sposób na warunki ruchu w istniejącej sieci drogowej, a jednocześnie podniesienie parametrów technicznych istniejącej jezdni ul. Leśnej i wykonanie normatywnych skrzyżowań w znaczny sposób poprawi warunki włączenia do ruchu pojazdów korzystających z ul. Leśnej.

Kluczowe jest zaprojektowanie drogi o odpowiednim standardzie tak aby zapewnić odpowiednie warunki użytkowania wszystkim uczestnikom ruchu wraz zapewnieniem bezpieczeństwa. Projektowana droga zapewni podniesienie cech, które mają wpływ na komfortowe i bezpieczne użytkowanie. Projektowane elementy zwiększą standard bezpieczeństwa. W zakresie objętym wnioskiem znajdują się projektowane zjazdy i skrzyżowania, przebudowa słupów energetycznych średniego i niskiego napięcia oraz budowa studni chłonnych.

4.2. Podsumowanie

W ramach planowanej inwestycji podnosi się standard istniejącego ciągu drogowego wzbogacającego ofertę komunikacyjną gminy Ostrów Mazowiecka. Obsługa obszarów przyległych do drogi i dalsze powiązania pozostaną bez zmian, ponieważ sieć dróg lokalnych jest już ukształtowana i nie ma potrzeby wprowadzania nowych ciągów drogowych. Systematycznie poprawiany będzie stan techniczny tych powiązań (poszerzenia i rewitalizacje nawierzchni, poprawa odwodnienia).

# Zmiany w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu

Przedmiotowa inwestycja wprowadzi zmiany w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu. Zmiany swoim zakresem obejmą charakterystyczne elementy układu drogowego.

5.1. Branża drogowa i pozostałe branże

Zmiany w układzie drogowym spowodowane są przede wszystkim rozbudową odcinka drogi i koniecznością spełnienia parametrów projektowych, których wielkości i zakres określa Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dodatkowo wprowadzone zmiany w zagospodarowaniu mają na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu podróżujących i pieszych, zwiększenie komfortu podróżowania, zapewnienie obsługi terenów przyległych do drogi.

Zakres projektowanych robót:

- wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni wraz ze zjazdami 
i skrzyżowaniami,

- zapewnienie odprowadzenia wody opadowej poprzez spadki poprzeczne nawierzchni do ścieku przykrawężnikowego i wpustów ulicznych a następnie do projektowanej studni chłonnej,

- przebudowa elementów infrastruktury technicznej tj. regulacja urządzeń uzbrojenia podziemnego oraz przebudowa sieci elektrycznej

- wprowadzenie oznakowania pionowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

PLAN ORIENTACYJNY

skala 1:10 000