Inwestycja prowadzona będzie na działkach:

1453; 1447/6; 1446/30; 1446/13; 1446/27; 1446/11; 1446/18; 1446/15; 1443/13;

1447/3; 1446/22;1474/2; 3900/2; 1446/7; 1446/33; 1448/1; 1451/1; 1452/1; 1454/1; 1458/1; 1466/1; 1467/1; 1452/2;1446/34  Obręb 141601_1Ostrów Maz.

# Wykaz szczegółowy działek

- Działki przynależne do pasa drogowego ulic i nie podlegające podziałowi:

1453; 1447/6; 1446/30; 1446/13; 1446/27; 1446/11; 1446/18; 1446/15; 1443/13; 1447/3; 1446/22;1474/2; 3900/2;

Obręb 141601_1Ostrów Maz.

- Działka nie podlegająca podziałowi w której połowa udziałów zostanie przejęta przez Miasto Ostrów Mazowiecka.

1446/7;

Obręb 141601_1Ostrów Maz.

- Działki wynikłe z podziału włączone w pas drogowy i przejęte na własność Miasta Ostrów Mazowiecka

1446/33; 1448/1; 1451/1; 1452/1; 1454/1; 1458/1; 1466/1; 1467/1;  Obręb 141601_1Ostrów Maz.

- Działki nie podlegające podziałowi będące w własnością osób fizycznych, zajęte częściowo na cele budowlane :

1452/2; 1446/34;

Obręb 141601_1Ostrów Maz.

SPIS TREŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:

- STRONA TYTUŁOWA

- OŚWIADCZENIE, UPRAWNIENIA, ZAŚWIADCZENIE………………………… 3

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU……………………….………… 23

  - Opis techniczny…………………………………………………………….….…. 24

  - Przedmiot opracowania………………………………………………………. 24

  - Nazwa jednostki projektującej……………………………………………….. 24

  - Nazwa inwestora………………………………………………………….…… 24

  - Podstawa opracowania…………………………………………………..……. 24

  - Zakres opracowania…………………………...………………………...……. 24

  - Opis stanu istniejącego zagospodarowania…….……………………….……. 25

1.6.1 Przekroje normalne …………………….……………………….…… 25

1.7. 	Projekt zagospodarowania terenu……………….……………………....…… 28

……….

    - Branża drogowa……………………….……………………….……. 28

    - Branża sanitarna……………………….…………………..….…….. 29

    - Branża elektryczna…….……………………………....……….…… 29

    - Branża telekomunikacyjna ………………………...………………. 29

    - Roboty uzupełniające ………………………..…………………….  30

    - Roboty ziemne……………………………………….……….……… 30

    - Roboty rozbiórkowe……………………………...…….....………… 30

    - Organizacja ruchu………………………………………...………… 30

    - Bilans terenu…………………………………………….…...……… 30

    - Dane informacyjne…………………………………….….………… 30

    - Zajętość terenu……………………………………….……..…….… 31

    - Strefa oddziaływania inwestycji ………………….………..……… 32

    - Zagrożenia dla środowiska………………………………………… 32

    - Cel opracowania…………………………………………….……… 32

1.8.   Opinie i uzgodnienia……………………………………………….….……….. 32

1.9   Informacja BIOZ……………………………………………………..………… 51

  - Część graficzna……………………………………………………………..….……… 57

  - Rys. nr 1/1 - Plan orientacyjny ………………………………………………… b.s.

  - Rys. nr 2/1 - Projekt zagospodarowania terenu ………………………….... 1:500

III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1.0 Opis techniczny ………………………..……………………………………….….…. 60

1.1 Rozwiązania projektowe ……………………………………….…..….………. 60

1.1.1 Trasy ………………………………………………….……..….…….. 60

1.1.2 Geometria ………………………..…………………...………...……. 60

1.1.3 Rozwiązania wysokościowe …………………………...…………..… 61

1.1.4 Przekroje normalne ……………………………………...…..…..….. 61

1.1.5 Projektowane konstrukcje nawierzchni ……………………..….…. 61

1.1.6 Krawężniki ……………………………………………………..…….. 62

1.1.7 Obrzeża …………………………………………………………...….. 62

1.2 Organizacja ruchu …………………………………………………….………. 63

1.3 Odwodnienie …………………………………………………………..……..… 63

1.4 Inne roboty …………..…………………………………………………..….….. 63

1.5 Roboty branżowe ……………………………………………………..……..…. 63

1.5.1 Odwodnienie ulicy ……………………………………...……………. 63

1.5.2 Istniejący wodociąg …………………………………………....…….. 65

1.5.3 Istniejący kanał sanitarny …………………………………….…….. 65

1.5.4 Uwagi ogólne …………………………………………….….…….….. 65

1.5.5 Przebudowa napowietrznej linii ………..……………..….….….….. 65

1.5.6 Przebudowa napowietrznej linii telekom. ……..………….……….. 66

2.0 Część graficzna…………………………………………………………………..……... 67

2.1  Rys. nr 3/1 – Profil podłużny ………………………...……... Skala 1:1000/100

2.2  Rys. nr 3/2 – Profil podłużny – ulica KDD153…..….………... Skala 1:500/50

2.3  Rys. nr 3/3 – Profil podłużny – ulica KDD256…..….………... Skala 1:500/50

2.4  Rys. nr 4/1 – Przekrój normalny ……………………..…..…..……. Skala 1:50

2.5  Rys. nr 5/1 – Szczegóły konstrukcyjne ………………..…...………. Skala 1:10

2.6  Rys. nr 6/1 – Profil podłużny – kan. deszczowa …………….. Skala 1:100/500

2.7  Rys. nr 7/1 – Profil podłużny – przył. kan. sanit. …….…….. Skala 1:100/500

2.8  Rys. nr 8/1 – Profil podłużny – przył. sieci wodociąg.  …….. Skala 1:100/500

- O P I S   T E C H N I C Z N Y

  - Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu pasa drogowego zadania  „Budowa ulicy Zachodniej w Ostrowi Maz. w km 0+000,00 – 0+417,70 oraz odc. ulicy KDD153 (dł. 55,7m) i KDD256 (dł. 82m) wraz z budową kan. deszczowego do ul.

Wileńskiej”. Zakres zadania od km 0+150,00 do km 0+342,00.

  - Nazwa jednostki projektującej.

Przedsiębiorstwa Projektowo – Inwestycyjne  PROJEKT  Bogusław Lipiński ,

  - Nazwa Inwestora.

Miasto Ostrów Mazowiecka, ul. 3-Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

  - Podstawa opracowania.

Podstawą opracowania jest:

- Umowa zawarta z Inwestorem,

- Inwentaryzacja terenu objętego inwestycją wykonana,

- Badania warunków gruntowo-wodnych przez Zakład Usług Geologicznych mgr inż. Janusz Konarzewski,

- Zaktualizowana mapa zasadnicza w skali 1:500 do celów projektowych,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. „W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”,

- Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych GDDKiA Warszawa 1997r.,

- Uzgodnienia i opinie zebrane w trakcie opracowania dokumentacji,

- Obowiązujących 	norm 	i 	przepisów 	prawnych, 	oraz 	wytyczne 	techniczne projektowania,

- Uchwała nr XXXVII/159/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku Rady Miasta Ostrów Mazowiecka w sprawie miejscowego planu zagospodarowania,

1.5. 	Zakres zadania do realizacji.

W zakres zadania wchodzą:

- budowę nowej konstrukcji jezdni,

- poprawę warunków bezpieczeństwa ruchu,

- poprawę przepustowości ruchu drogowego,

1.6. Opis stanu istniejącego zagospodarowania.

Aktualnie odcinek ulicy objęty opracowaniem projektowym nie posiada drogowej infrastruktury technicznej. Ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego przewidują budowę ulicy klasy L (ulica lokalna) na odcinku od ulicy Północnej do ulicy Pasażerskiej oraz dwóch odcinków ulic dojazdowych KDD153 i KDD256 krzyżujących się z ulicą Zachodnią.

Lokalizacja,

Drogi gminne – zlokalizowane na terenie miasta Ostrów Mazowiecka, Powiat Ostrów Mazowiecka, Województwo Mazowieckie.

Funkcja drogi

Ulica Zachodnia pełni funkcję drogi lokalnej, ulice KDD153 i KDD256 pełnia funkcję dróg dojazdowych. Obecnie w układzie komunikacyjnym miasta Ostrów Mazowiecka ulica Zachodnia na opracowywanym odcinku stanowi połączenie komunikacyjne lokalne ulic Północnej z projektowanymi KDD153 i KDD256 oraz istniejącą ulicą Pasażerską. Jednocześnie stanowi połączenie dojazdowe do posesji przylegających do pasa drogowego ulicy.

1.6.1 Przekroje normalne

# Odc. ul. Zachodnia od km 0 + 150,00 do km 0 + 342,00

- przekrój drogowy,

- zmienna szerokość w liniach rozgraniczających ulicy wynosi od 9m do 12m,

- jezdnia ulepszona mieszanką żużlu szer. od 3,5m do 4,5m,

- obustronne pasy zieloni nieuporządkowanej szerokości zmiennej od 1m do5,5m,

fot.1 ul. Zachodnia w km 0 + 000

fot.2 ul. Zachodnia w km 0 + 180

fot.3 ul. Zachodnia w km 0 +400

fot.4 ul. KDD256  w km 0 +010

Uzbrojenie terenu

- Napowietrzna linia energetyczna,

- Napowietrzna linia telefoniczna,

- Sieć wodociągowa,

- Kanalizacja sanitarna,

- Sieć gazowa, Zainwestowanie:

W obrębie inwestycji zlokalizowana jest:

    - zabudowa mieszkaniowa - jednorodzinna,

    - tereny upraw ogrodniczych,

    - zabudowa usługowa,

    - tereny niezabudowane i nieużytkowane,

Zieleń istniejąca w pasie drogowym:

Występuje w postaci niskich traw i krzewów

1.7.  Projektowane zagospodarowanie terenu pasa drogowego Projekt zagospodarowania terenu zakłada:

1.7.1 Branża drogowa

- budowa konstrukcji jezdni szer. 6m z poszerzeniami na łukach,

- wykonanie obustronnych pasów zieleni o szer. ok. 1m,

- Zagospodarowanie terenu w planie sytuacyjnym :

Projektowana ulica Zachodnia pełni funkcje drogi lokalnej, projektowane ulice KDD153 i KDD256 pełnia funkcję dróg dojazdowych. Jest to kontynuacja  wykonanego odcinka jezdni na odcinku od km 0+000,00 do km km0+150,00.Projektowana ulica na całej długości posiada szerokość jezdni 6m ( z poszerzeniem na łukach) i nawierzchnie z kostki betonowej. Krawędź jezdni została obramowana krawężnikiem na ławie betonowej wyniesionym ponad nawierzchnię jezdni 10cm.

Istniejąca szerokość pasa drogowego na odcinku do km 0+245 waha się w granicach od 6,5m do 9m. Projektowana granica pasa drogowego wynosi od 10m do 12m.

Projektowana niweleta – ukształtowanie wysokościowe :

Projektowany profil podłużny został dowiązany wysokościowo do skrzyżowania z istniejącą krawędzią jezdni  z ul. Północną. Pozostała część projektowanego odcinka ulicy została dostosowana do istniejących wjazdów na posesje przylegające do pasa drogowego oraz otaczającego terenu.

1.7.2. 	Roboty uzupełniające.

W ramach robót branżowych uzupełniających przewidziano:

- regulację wysokościową elementów naziemnych sieci uzbrojenia podziemnego

(skrzynki zasuw wodociągowych, studnie rewizyjne kanalizacji sanitarnej )

1.7.3. 	Roboty ziemne.

W czasie realizacji inwestycji przewidziano wykonanie:

- wykopów pod projektowaną konstrukcje nawierzchni ulicy.

1.7.4. 	Organizacja ruchu.

Projekt stałej organizacji ruchu stanowi odrębne opracowanie projektowe, będące częścią dokumentacji projektowej budowy ulicy.

1.7.5. Dane informacyjne:

Zgodnie z uzyskanymi informacjami teren na którym będzie realizowana przebudowa drogi nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie konserwatorskiej oraz nie występują tam tereny objęte ochroną Natura 2000, nie znajduje się na terenach zamkniętych i górniczych.

1.7.6. Zajętość terenu

Inwestycja będzie prowadzona na działkach:

- działka nr 1453; 1447/6; 1446/30; 1446/13; 1446/27; 1446/11; 1446/18; 1446/15; 1443/13; 1447/3; 1446/22;1474/2; 3900/2;    Obręb 141601_1Ostrów Maz.

Właścicielem wyżej wymienionych działek jest Miasto Ostrów Mazowiecka

- działka nr 1446/7;

Obręb 141601_1Ostrów Maz.

Współwłaścicielem połowy udziałów w/w działki jest Miasto Ostrów Mazowiecka. Połowa udziałów tej działki zostanie przejęta na własność Miasta Ostrów Mazowiecka.

- działka nr 1446/33 powstała z podziału działki nr 1446/28;

- działka nr 1448/1 powstała z podziału działki nr 1448;

- działka nr 1451/1 powstała z podziału działki nr 1451;

- działka nr 1452/1 powstała z podziału działki nr 1452;

- działka nr 1454/1 powstała z podziału działki nr 1454;

- działka nr 1458/1 powstała z podziału działki nr 1458;

- działka nr 1466/1 powstała z podziału działki nr 1466;

- działka nr 1467/1 powstała z podziału działki nr 1467; Obręb 141601_1Ostrów Maz.

Wyżej wymienione działki ulegają wywłaszczeniu.

Zestawienie działek do wywłaszczenia wraz z powierzchnią wywłaszczenia

| Lp | Nr ewidencyjny | Powierzchnia działki [m2] |
| --- | --- | --- |
|  | Obręb 141601_1 Ostrów Maz |  |
| 1 | 1446/33 | 255 |
| 2 | 1448/1 | 108 |
| 3 | 1451/1 | 89 |
| 4 | 1452/1 | 82 |
| 5 | 1454/1 | 43 |
| 6 | 1458/1 | 7 |
| 7 | 1466/1 | 25 |
| 8 | 1467/1 | 100 |
|  | Razem | 709 |

1.7.7 Strefa oddziaływania inwestycji

Obszar oddziaływania projektowanej inwestycji zamyka się w granicach działek, na których będzie realizowana inwestycja i nie ogranicza zagospodarowania działek sąsiadujących.

1.7.8. Zagrożenia dla środowiska.

Nie przewiduje się negatywnego wpływu na środowisko projektowanej inwestycji w fazie wykonawstwa i eksploatacji.

Budowa w/w ulicy przyczyni się do zmniejszenia oddziaływania na środowisko przez zmniejszenie hałasu, emisji spalin i pyłu w związku z poprawą stanu nawierzchni i polepszeniem parametrów technicznych ulicy.

Drzewa, które znajdowały się na terenie objętym inwestycją zostały usunięte w ilości niezbędnej do realizacji inwestycji. Szczegółowe zestawienie drzew i krzewów do wycinki pokazuje „Inwentaryzacja drzewostanu”.

1.7.9.   Cel opracowania.

- budowa nowej ulicy,

- poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych i pojazdów,

- poprawa komfortu ruchu samochodowego,

- uporządkowanie terenu uwzględniające walory estetyczne.

1.8.  Opinie i uzgodnienia.

- uproszczony wypis z ewidencji gruntów,

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Ostrów Mazowiecka uchwalony przez Radę Miasta Ostrów Mazowiecka uchwałą nr XXXVII/159/2012 z dnia 28 grudnia 2012roku,

- warunki techniczne odprowadzenia wód deszczowych i opadowych z powierzchni ulicy Zachodniej  w Ostrowi Mazowieckiej z dn. 11.11.2015roku wydane przez ZGK w Ostrowi Mazowieckiej,

- warunki usunięcia kolizji z energetyczną linią napowietrzną wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Rejon Wyszków z dn. 02.10.2015 roku,

- warunki techniczne na przebudowę sieci telekomunikacyjnej kolidującej z przebudową ul. Zachodniej w Ostrowi Mazowieckiej z dn. 31.03.2016 roku,

- postanowienie w sprawie zaopiniowania geometrii drogi w projekcie budowlanym z dn. 04.04.2016 rok.

- protokół z narady koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej z dn. 04.04.2016 roku,

INFORMACJA DOTYCZĄCA

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z

ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 23 czerwca 2003r.

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Nazwa i adres obiektu:

Budowa ulicy Zachodniej w Ostrowi Maz. w km 0+000,00 – 0+417,70 oraz odc. ulicy

KDD153 (dł. 55,7m) i KDD256 (dł. 82m) wraz z budową kan. deszczowego do ul. Wileńskiej.

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Miasto Ostrów Mazowiecka ul. 3-Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Projektant:

mgr inż. Bogusław Lipiński

PDL/033/PWOD/11

A. Zakres 	robót 	dla 	zamierzenia 	budowlanego 	oraz 	kolejność 	realizacji poszczególnych robót.

Przedmiotem opracowania jest budowa ulicy Zachodniej w Ostrowi Mazowieckiej.

g) budowa konstrukcji jezdni:

- wykonanie koryta pod konstrukcję jezdni,

- ustawienie krawężników na ławie betonowej z oporem,

- na części długości wymiana gruntu z pospółki gr. 20 cm

- wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z pospółki gr. 22 cm,

- w-wa mrozoochronna z kruszywa nat. stab. cem. o Rm=2,5MPa gr. 15 cm,

- ułożenie podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego gr. 15 cm,

- ułożenie podsypki cem.-piaskowj grub. 3 cm,

- ułożenie nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm,

Przy projektowaniu konstrukcji drogowych zastosowano wytyczne projektowania konstrukcji przedstawione w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. „ W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”, Załącznik nr 5.

Szczegółowy harmonogram robót należy bezwzględnie uzgodnić z Inwestorem i Inspektorem nadzoru.

B. Obiekty istniejące.

    - Funkcja drogi

Projektowana ulica w Mieście Ostrów Mazowiecka pełni funkcję drogi lokalnej.

    - Lokalizacja inwestycji

Droga gminna - zlokalizowana jest na terenie miasta Ostrów Mazowiecka, Województwo

Mazowieckie

    - Przekroje normalne

- ulica na odcinku objętym opracowaniem projektowym posiada nawierzchnię gruntową,

- szerokość projektowanego pasa drogowego wynosi od 10m do 12m, Zainwestowanie:

W obrębie inwestycji zlokalizowana jest:

- zabudowa mieszkaniowa – typu jednorodzinnego,

- zabudowa usługowa,

- tereny ogrodnicze i niezabudowane, Zieleń:

Występuje w postaci traw, krzaków.

C. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie.

- ruch kołowy,

- Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych.

Zgodnie z opisanymi w rozporządzeniu rodzajami robót budowlanych, które mogą stwarzać zagrożenie mogą być:

  - prace w rejonie skrzyżowań z siecią gazową, napowietrzną siecią telekomunikacyjną, energetyczną,  siecią wodociągową i kanalizacją sanitarną,

  - roboty ziemne,

  - prace rozbiórkowe,

  - prace w pasie drogowym, prace te należy prowadzić zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu na okres robót)

Nie będą prowadzone roboty przy użyciu środków wybuchowych.

Nie będą prowadzone roboty budowlane w temperaturze ujemnej.

Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych:

  - zetknięcie z ostrymi i wystającymi częściami maszyn , narzędzi i materiałów ( skaleczenia, stłuczenia o wystające części maszyn i urządzeń),

  - środki transportu poziomego w ruchu ( uderzenia o przejeżdżające samochody),

  - porażenia prądem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodów),

  - wybuch gazu w wyniku uszkodzenia istniejącego gazociągu,

  - nadmierny hałas ( przy zagęszczaniu ),

  - drgania i wibracje ( przy obsłudze zagęszczarek i wibratorów),

  - prace w wymuszonej pozycji ( przy układaniu prefabrykatów betonowych),

  - prace związane z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów,

  - pożar, wybuch ( powstanie pożaru w wyniku stosowania substancji łatwopalnych),

  - upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu),

  - zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu),

  - potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

  - porażenie prądem elektrycznym,

  - upadek z wysokości powyżej 5m,

- Sposób instruktażu pracowników.

  - przeprowadzenie szkolenia wstępnego na stanowiskach pracy i udokumentowanie ich w dzienniku szkoleń,

  - prowadzenie instruktażu dla pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót i

jego udokumentowanie z określeniem zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia dla ludzi i środowiska oraz konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej przed skutkami tych zagrożeń.

  - stosowanie bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi poprzez wyznaczenie w tym celu odpowiedzialnej osoby,

  - wykaz osób przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej:

Majster 	budowy kierownik robót

- Środki zapobiegające niebezpieczeństwom.

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót budowlanych stosownie do rodzaju zagrożenia:

Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zostanie wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

W skład zaplecza budowy wchodzić będą:

- pomieszczenie kierownika budowy,

- pomieszczenie socjalne dla pracowników,

- pomieszczenie sanitarne: wc, umywalnia,

- barak magazynowy,

W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany będzie punkt pierwszej pomocy z apteczką i odpowiednio oznakowany.

Do zaplecza budowy będzie podłączona energia elektryczna oraz woda. Zaplecze budowy powinno 	być 	urządzone 	w 	sposób 	umożliwiający 	odprowadzenie 	lub 	wywóz nagromadzonych ścieków.

Plac budowy będzie oznakowany zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu, ustawiona będzie tablica informacyjna, a całość terenu będzie oświetlona.

Prace związane bezpośrednio z inwestycją będą prowadzone wg projektu organizacji ruchu na czas budowy.

Dopuszczenie do pracy na urządzeniach elektroenergetycznych powinno nastąpić przez uprawnionych do wykonywania tych czynności pracowników PGE Dystrybucja S.A., Rejon Energetyczny Wyszków.

Posiadanie przez pracowników aktualnych świadectw kwalifikacyjnych uprawniających do eksploatacji urządzeń , instalacji i sieci elektroenergetycznych.

Nadzór uprawnionych pracowników PGE Dystrybucja S.A., RE Wyszków nad pracami wykonywanymi czynnych urządzeniach elektroenergetycznych.

Przed przystąpieniem do wykonania robót Orange Polska wskaże upoważnionego przedstawiciela w celu sprawowania odpłatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochroną infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odpłatnego odbioru końcowego.   Prowadzenie prac w pobliżu istniejących urządzeń i budowli z zachowaniem szczególnej uwagi.

Oznakowanie i wygrodzenie placu budowy oraz opracowanie projektu organizacji ruchu na drodze powiatowej na czas prowadzonych tam prac. Stosowanie  sprzętu ochrony osobistej.

Przechowywanie i przemieszczanie materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na placu budowy:

- w miejscach i pomieszczeniach odpowiednio oznaczonych,

- miejsce składowania odpadów będzie wyznaczone na wskazanym wysypisku śmieci po uzyskaniu odpowiedniego pozwolenia.

- zostanie wprowadzony rejestr wywozów,

Zapewnienie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie poprzez:

- bezpieczną i sprawną komunikację w obrębie budowy jak i na drogach znajdujących się w sąsiedztwie robót,

- zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych znajdujących się wokół budowy przed możliwością stworzenia niebezpieczeństwa dla osób postronnych,

- możliwie szybką ewakuację w przypadku pożaru, awarii lub innych zagrożeń.

Przechowywana dokumentacja budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych:

- dziennik budowy - w biurze kierownika budowy,

- dokumentacja techniczna  j. w.,

- dokumentacja budowy w zakresie BHP,

- dokumentacja szkoleń wstępnych na stanowisku pracy - w biurze kierownika budowy,

- dokumentacja szkoleń podstawowych i okresowych - w siedzibie firmy,

- dokumentacja dotycząca dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urządzeń podlegających dozorowi technicznemu - w biurze kierownika budowy,

- protokoły z kontroli zewnętrznych i wewnętrznych stanu bezpieczeństwa na budowie - w biurze kierownika budowy,

Opracował:

- O P I S  T E C H N I C Z N Y

  - Rozwiązania projektowe.

    - Trasy rys. nr 2/1.

      - Parametry techniczne ulicy Zachodniej:

      - klasa drogi L (lokalna),

      - kategoria drogi – gminna,

      - kategoria obciążenia ruchem – KR2,

      - prędkość projektowa 30 km/h,

      - szerokość jezdni z kostki betonowej 6m, -

      - Parametry techniczne ulicy KDD153 i KDD256:

      - klasa drogi D (dojazdowa),

      - kategoria drogi – gminna,

      - kategoria obciążenia ruchem – KR1,

      - prędkość projektowa 30 km/h,

      - szerokość jezdni z kostki betonowej 6m,

Przebieg projektowanej osi budowanego odcinka ulicy dostosowano do istniejącego pasa drogowego. Załamania tras osi drogi opisano w układzie współrzędnych i oznaczono odpowiednio od W1 do W13.

Skrzyżowania

Przedmiotowy odcinek drogi krzyżuje z:

      - ul. Północną : - w km 0 + 000,00;

      - ul. KDD153 i KDD256 :

w km 0+352,10;

    - Geometria.

Tyczenie krawędzi jezdni i krawężników oraz innych elementów zagospodarowania pasa drogowego, opracowano jako domiary prostokątne do projektowanej osi jezdni ulicy i punktów charakterystycznych w terenie.

Załamania osi jezdni w terenie należy wytyczyć, naliczając współrzędne punktów charakterystycznych przez geodetę obsługującego inwestycje na podstawie sporządzonego na podkładzie planu sytuacyjnego. Załamanie krawędzi jezdni wyokrąglono łukiem R6, R7, R8.

Uwaga! Dla promieni R6, R7 i R8  wymagane jest stosowanie krawężników łukowych.

    - Rozwiązanie wysokościowe

Wysokościowo ulicę Zachodnią oraz ulice KDD153 , KDD256 dostosowano do rzędnych skrzyżowania z ul. Północną oraz rzędnych wysokościowych istniejących zjazdów oraz otaczającego terenu.

- Pochylenia podłużne niwelety ulicy Zachodniej wynosi od 0,3 do 2%;

- Pochylenia podłużne niwelety ulicy KDD153 wynosi od 0,3 do 2%;

- Pochylenia podłużne niwelety ulicy KDD256 wynosi od 0,4 do 1%;

W poniżej wyszczególnione załamania niwelety wpisano łuki pionowe o wartości:

- od R=1400m do R=2000m (ulica Zachodnia),

- równej R=2630m (ulica KDD153),

1.1.4.     Przekroje normalne.

Ulica Zachodnia:

- przekrój jednojezdniowy, dwupasowy (1x2),

- szerokość jezdni 2x3,0m=6,0m

- spadek poprzeczny daszkowy – 2%, jednostronny 2%,

- prędkość projektowa 30 km/h,

- skrzyżowanie z ulicami bocznymi (drogi gminnej) – proste,

- obustronne ciągi piesze o nawierzchni z kostki betonowej szerokości zmiennej od 1,55m – 2,55m,

- spadek poprzeczny ciągów pieszych 2% w kierunku jezdni,

- pasy zieleni o zmiennej szerokości wypełniające wolne miejsca pasa drogowego,

- odwodnienie typu ulicznego (kolektor deszczowy, system wpustów ulicznych),

Ulica KDD153 i KDD256:

- przekrój jednojezdniowy, dwupasowy (1x2),

- szerokość jezdni 2x3,0m=6,0m

- spadek poprzeczny daszkowy – 2%,

- prędkość projektowa 30 km/h,

- skrzyżowanie  – proste,

- obustronne ciągi piesze o nawierzchni z kostki betonowej szerokości - 2,05m,

- spadek poprzeczny ciągów pieszych 2% w kierunku jezdni,

- pasy zieleni szerokości ok. 1m wypełniające wolne miejsca pasa drogowego,

1.1.5  Projektowane konstrukcje nawierzchni

Przy projektowaniu konstrukcji nawierzchni wykorzystano konstrukcje przedstawione w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r., Załącznik nr 5 oraz Koncepcja Projektu Budowlanego.

JEZDNIA ULICY:

· Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm (szara),

· Podsypka cem.-piask. (1:4) grubości 3 cm,

· Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 grub. 15 cm,

- W-wa mrozoochronna z z kr. nat. stab. cem. o Rm=2,5MPa gr. 15 cm,  ·  W-wa ulepszonego podłoża z pospółki gr. 22 cm,

JEZDNIA ULICY(WYMIANA GRUNTU):

· Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm (szara),

· Podsypka cem.-piask. (1:4) grubości 3 cm,

· Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 grub. 15 cm,

- W-wa mrozoochronna z z kr. nat. stab. cem. o Rm=2,5MPa gr. 15 cm,

·  W-wa ulepszonego podłoża z pospółki gr. 22 cm,

- W-wa wymiany gruntu z pospółki gr. 20 cm,

1.1.6. Krawężniki.

W projekcie zastosowano krawężniki: - betonowe o wymiarach 15x30cm i 15x22cm na ławach betonowych – beton C10/15 z oporem i bez oporu.

Uwaga! Dla promieni R6, R7, R8 wymagane jest stosowanie krawężników łukowych.

  - Organizacja ruchu.

Projekt stałej organizacji ruchu nie stanowi niniejszego opracowania.

  - Odwodnienie.

Odwodnienie ulicy Zachodniej rozwiązano poprzez istniejący kanał deszczowy na odcinku 270m projektowanej ulicy wraz z odcinkiem 130m istniejącego odcinka ulicy Zachodniej z włączeniem do istniejącego kolektora w ulicy Wileńskiej.