OPIS  TECHNICZNY

DO  PROJEKTU  PRZEBUDOWY I MADERNIZACJI BUDYNKU DAWNEJ ELEKTROWNI W RAMACH PROJEKTU „KULTURA POD NAPIĘCIEM” W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

- PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcyjny przebudowy i modernizacji budynku dawnej elektrowni w Ostrowi Mazowieckiej. Projekt swym zakresem obejmuje adaptację istniejącego budynku oraz dobudowę do istniejącego budynku nowej kubatury. Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr ewid. 1685/22 w Ostrowi Mazowieckiej.

- ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt konstrukcyjny zawiera rozwiązania żelbetowych elementów konstrukcyjnych nowej dobudowywanej bryły, ocenę stanu technicznego budynku istniejącego oraz rozwiązania elementów konstrukcyjnych istniejącego budynku związanych z jego adaptacją. Elementy konstrukcji związane z adaptacją budynku oraz budową nowej bryły to fundamenty, konstrukcje murowe i żelbetowe ścian, słupy, podciągi, stropy, wieńce, klatki schodowe, nadproża stalowe w istniejących ścianach.

- OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU

Omawiany budynek elektrowni to jednonawowy, jednokondygnacyjny obiekt o konstrukcji nośnej żelbetowej, ściany zewnętrzne pomiędzy żelbetami wypełnione murem ceglanym. Do budynku, po stronie szczytów dobudowane są dwie wyższe wieże z cegły pełnej ceramicznej.

Podczas prac remontowych pod częścią posadzki w budynku odkryto piwnicę, która nie została ujawniona w projekcie budowlanym. W związku z tym należy ocenić nośność stropu dla potrzeb użytkowych pomieszczeń zlokalizowanych na parterze budynku.

Konstrukcję nośną budynku stanowi zestaw 4 szt. ram żelbetowych ze ściągiem w poziomie posadzki posadowionych na stopach żelbetowych. Rama składa się z dwóch słupów i dwóch dwuspadowych rygli, rygle monolitycznie połączone są w kalenicy. Wypełnieniem i usztywnieniem ram są ściany z cegły pełnej ceramicznej gr 51 cm posadowione na ławach żelbetowych. Ściany szczytowe gr. 51 cm wykonane z cegły pełnej ceramicznej. Każda z dwóch wież jest konstrukcją niezależną dostawioną do ścian szczytowych po obydwu stronach budynku. Ściany wewnętrzne podłużne w budynku to wolnostojący mur wykonany z cegły pełnej, ściana szczytowa wschodnia jest bez pęknięć a ściana szczytowa po stronie zachodniej posiada duże pęknięcie nad otworem okiennym. Ramy żelbetowe są stabilne, nie widać rys ani pęknięć ale w jednej z nich odsłonięte jest zbrojenie główne w sposób niedopuszczalny. Pomiędzy słupami na wspornikach zlokalizowane są belki monolityczne w dobrym stanie technicznym. Budynek nie posiada wieńców obwodowych. Konstrukcję dachu stanowią belki stalowe z wypełnieniem ceglanym lub betonowym oparte na ryglach ram żelbetowych.

Pokrycie dachu papą na lepiku, dach wieży od strony zachodniej jest kompletny a dach wieży od strony wschodniej częściowo rozebrany.  Dachy są mokre, porośnięta trawą. Ściany zewnętrzne są częściowo zamoknięte z odspojeniami tynków. Wieże wschodnia i zachodnia są w złym stanie technicznym. Dach wieży od strony zachodniej stanowi prowizoryczna konstrukcja z desek pokryta papą.

Po zakończonej eksploatacji budynek elektrowni był dostosowywany do innych celów. Zamurowane częściowo zostały otwory okienne i drzwiowe. Przedmiotowy obiekt częściowo uległ uszkodzeniom. Występują liczne odspojenia tynków wewnętrznych i zewnętrznych oraz zawilgocenia przegród budowlanych. Rozebrany został dach i górna część zachodniej wieży (najprawdopodobniej ze względów bezpieczeństwa).

Ogólnie stwierdza się, że stan techniczny konstrukcji obiektu jest na tyle dobry, że nadaje się do bezpośredniego przeprowadzenia modernizacji na cele wskazane w dokumentacji. Po oględzinach budynku można stwierdzić, że budynek jako całość zachowuje się poprawnie ale wymaga on pilnego i gruntownego remontu. Budynek charakteryzuje się stabilnym układem konstrukcyjnym ale złym stanem wykończenia. W związku z brakiem wieńców w budynku należy zastosować stalowe klamry spinające.

W czasie prowadzenia robót budowlanych należy dokonać odkrywek przegród budowlanych (w szczególności dachu i stropu nad piwnicą) i na bieżąco dokonywać oceny ich stanu technicznego pod kątem przydatności do dalszego użytkowania. Nie stwierdza się jakiejkolwiek niestabilności w poziomie fundamentowania, nie stwierdza się zagrzybienia przegród budowlanych, na ścianach podłużnych nie widać pęknięć ale były przy otworach okiennych i drzwiowych.

Ubytki w elementach żelbetowych należy gruntownie oczyścić, odkryte zbrojenie zabezpieczyć i uzupełnić systemami naprawczymi PCC.

Belki stalowe stropu nad piwnicą, nadprożowe i dachowe należy oczyścić z rdzy sposobem mechanicznym i zabezpieczyć przed korozją.

- WARUNKI  GRUNTOWE

- Na omawianym terenie badania gruntu nie zostały wykonane. Założono, że skoro istniejący budynek po byłej elektrowni zachowuje się w sposób poprawny to w poziomie posadowienia budynku zalegają grunty rodzime, nadające się do bezpośredniego posadowienia fundamentów. Poziom wody gruntowej – poniżej poziomu fundamentów. Głębokość przemarzania gruntów w rejonie projektowania wynosi 1,0 m.p.p.t. zgodnie z normą PN – 81/B – 03020.

- W trakcie robót budowlanych należy odsłonić istniejące fundamenty i wówczas należy  ocenić przydatność gruntu do planowanej rozbudowy.

- Przed wykonaniem prac fundamentowych kierownik budowy sprawdza podłoże gruntowe w poziomie wszystkich ław i potwierdza wpisem do dziennika budowy. W przypadku występowania mniej korzystnych warunków gruntowych, ewentualnie gruntów nienośnych lub luźnych kontaktować się z projektantem.

- Założono, że warunki geotechniczne są tu proste, kategoria geotechniczna obiektu pierwsza, zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. -Dz.U. z dn. 27 kwietnia 2012, poz. 463).

- Konieczne prace ziemne na styku z istniejącymi fundamentami należy prowadzić etapami tak, aby nie dopuścić od odsłonięcia i odciążenia ich fundamentów na większym odcinku.

- PRZYJĘTE OBCIĄŻENIA  (według norm polskich)

- obciążenie wiatrem - I strefa

- obciążenie śniegiem - III strefa

- głębokość przemarzania – 1,00 m

- obciążenie użytkowe stropu nad parterem – 3,00 kN/m2

- PODSTAWOWE  ZAŁOŻENIA  KONSTRUKCYJNE

- przyjęto, że elementy betonowe i żelbetowe konstrukcji budynku wykonane będą z betonu monolitycznego jednej klasy C 20/25 i zbrojone jednym gatunkiem stali A-IIIN w średnicach  12,  16 i 20 mm oraz prętami rozdzielczymi i strzemionami ze stali A-I. Na konstrukcję stosować beton zwykły wg PN-EN 206-1:2003 o konsystencji plastycznej, maksymalne uziarnienie kruszywa 31,5 mm, po wbudowaniu beton pielęgnować. Klasa ekspozycji betonu XC2,

- ławy prostokątne o wysokości 40 cm posadowione na rzędnej -1,00 m i -1,20 m, ławy posadawiać na warstwie betonu C 8/10 grubości min 10 cm,

- ściany nośne - grubości 24 cm murowane z cegły wapienno-piaskowej i bloczków betonowych lub wykonywane jako betonowe monolityczne,

- stropy - żelbetowe monolityczne 14, 18 i 20 cm zbrojone jednokierunkowo prętami  12 i   16 mm.

- nominalne otulenie betonem prętów zbrojeniowych cnom = cmin + c: dołem w stopach i ławach fundamentów 45 mm, od powierzchni górnej i bocznych stóp i ław 30 mm, Stała wartość c = 5 mm,

- ELEMENTY  KONSTRUKCJI  BUDYNKU

Fundamenty

Posadowienie obiektu – posadowienie ław fundamentowych bezpośrednie na gruncie na warstwie betonu C 8/10. W poziomie posadowienia fundamentów przyjęto występowanie gruntów nośnych. W przypadku wystąpienia gruntów nasypowych, grunty te należy wymienić na zagęszczoną pospółkę, piasek drobny, gruby, średni i dogęścić do IS = 0,97. Rzędna posadowienia fundamentów –1,00 i -1,20 m.

Ławy o konstrukcji żelbetowej z betonu C 20/25 posadowione na warstwie betonu C 8/10 o minimalnej grubości 10 cm. Ławy o przekroju prostokątnym zbrojone podłużnie prętami Ø 12 mm ze stali A-IIIN, szerokość ław 60 i 80 cm, wysokość wszystkich ław 40 cm. Z ław wyprowadzić pręty do połączenia z prętami podłużnymi trzpieni żelbetowych.

Stopy fundamentowe  o wym. 1,80 x 1,80 x 0,40 m zbrojone dołem i górą siatką z prętów Ø 16 mm o oczkach 15 cm. Stopy posadowić na warstwie betonu C 8/10 gr 10 cm. Rzędną posadowienia stóp dopasować do warstw posadzki w piwnicy. Ze stóp wyprowadzić pręty do połączenia z prętami podłużnymi słupów żelbetowych. Beton C 20/25, stal A-IIIN.

Belki fundamentowe  o wym. 50 x 60 x 200 cm zbrojone dołem prętami Ø 20 mm i górą prętami Ø 16 mm. Belki posadowić na istniejącym murze ceglanym gr. 51 cm po uprzednim sprawdzeniu jego stanu technicznego i przydatności. W celu ustabilizowania belki i zmniejszenia naprężeń w murze ceglanym należy po obu stronach belki wykonać bloki betonowe o przekroju 50 x 140 x 200 cm połączone prętami  Ø 16 mm z belką. Całość betonować łącznie. Grunt pod blokami zagęścić do Is = 0,97. Rzędną posadowienia belek dopasować do warstw posadzki parteru. Z belek wyprowadzić pręty do połączenia z prętami podłużnymi słupów żelbetowych. Beton C 20/25, stal A-IIIN.

Ściany  fundamentowe

Ściany fundamentowe o konstrukcji żelbetowej monolitycznej z betonu klasy C 20/25, grubość ścian 24 cm. Ściany zbrojone podłużnie prętami Ø 12 mm ze stali A-IIIN. Ściany posadowione na ławach, rzędna wierzchu ścian -0,18 m. Minimalne otulenie zbrojenia nośnego betonem w ścianach - 30 mm.

Ściany fundamentowe archiwum gr 24 cm z bloczków betonowych zakończonych wieńcem z prętów Ø 12 mm ze stali A-IIIN. Ściany posadowione na ławach, rzędna wierzchu ścian -0,18 m.

Ściany kondygnacyjne

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru i piętra z bloczków wapienno – piaskowych klasy 15, gr. 24 cm murowane na firmowej zaprawie producenta bloczków. W poziomie nadproży w ścianach wewnętrznych wykonać wieniec żelbetowy pośredni 24 x 12 cm zbrojony 2 prętami Ø 12 mm ze stali A-IIIN.

Ściany usztywnić trzpieniami żelbetowymi.

Słupy i trzpienie żelbetowe

Słupy i trzpienie żelbetowe z betonu klasy C 20/25 o różnych przekrojach  zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym projektu wykonawczego. Słupy i trzpienie zbrojone prętami podłużnymi Ø 12 mm,  Ø 16 mm i  Ø 20 mm ze stali A-IIIN, strzemiona Ø 6 mm i Ø 8 mm ze stali A-I. Otulenie zbrojenia min. 20 mm.

Nadproża

Nad otworami okiennymi i drzwiowymi nadproża żelbetowe monolityczne. Nadproża zbrojone prętami podłużnymi  Ø 16 mm i  Ø 12 mm ze stali A-IIIN, strzemiona Ø 6 mm ze stali A-I. Beton C 20/25, otulenie zbrojenia min. 20 mm.

W ściana istniejących - nadproża stalowe. Przekrój zostanie dobrany po wykonaniu odkrywek

Podciągi

Zbrojone podciągów prętami podłużnymi  Ø 16 mm i Ø 20 mm ze stali A-IIIN, strzemiona Ø 8 mm i Ø 10 mm ze stali A-I. Beton C 20/25, otulenie zbrojenia min. 20 mm. Podciągi w osiach E i F o przekroju 80 x 40 cm. Wszystkie podciągi betonować łącznie ze stropem.

Wieńce

Na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych nośnych w poziomie wszystkich stropów wykonać wieńce żelbetowe. Zbrojenie wieńców pręty Ø 12 mm i Ø 16 mm, strzemiona Ø 6 mm co 25 cm. Przekroje wieńców i zbrojenie zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym stropów.

W ścianach parteru i piętra wykonać wieniec pośredni w poziomie nadproży o wym. 24 x 12 cm zbrojony 2 prętami Ø 12 mm ze stali A-IIIN.

W ścianie piętra wykonać wieniec ukośny. W wieńcu tym (nad trzpieniami)  wykonać połączenie ślizgowe trzpieni z ryglem dachowym w celu zabezpieczenia ściany przed wychyleniem.

Beton  C 20/25,  stal A-I, A-IIIN.

Dodatkowo – po wykonaniu odkrywek i ocenie stanu technicznego - należy wykonać brakujące wieńce obwodowe na istniejącej konstrukcji budynku i wież.

Stropy

Strop żelbetowy parteru – strop nad parterem na rzędnej +3,79 m. Płyta pięcioprzęsłowa grubości 20 cm zbrojona jednokierunkowo prętami Ø 16 mm co 12 cm dołem i Ø 16 mm co 12 cm górą nad podporą, zbrojenie rozdzielcze Ø 8 mm co 25 cm. Płyta oparta na podciągach, ścianach zewnętrznych istniejących i nowo projektowanych. Strop betonować łącznie z podciągami.

Obciążenie użytkowe stropu nad parterem – 3,0 kN/m2

Strop żelbetowy nad wiatrołapem i archiwum – strop na rzędnej +3,79 m. Płyta jednoprzęsłowa ze wspornikiem grubości 18 cm zbrojona jednokierunkowo prętami Ø 12 mm co 12 cm dołem i Ø 12 mm co 12 cm górą nad podporą, zbrojenie rozdzielcze Ø 8 mm co 25 cm. Płyta oparta na nowych i istniejących ścianach.

Strop żelbetowy nad zapleczem sali – strop na rzędnej +3,18 m. Płyta jednoprzęsłowa grubości 1 cm zbrojona jednokierunkowo prętami Ø 12 mm co 12 cm dołem, zbrojenie rozdzielcze Ø 8 mm co 25 cm. Płyta oparta na istniejących ścianach.

Strop żelbetowy w wieży – strop na rzędnej +6,28 m. Płyta krzyżowo zbrojona grubości 14 cm zbrojona prętami Ø 12 mm co 12 cm dołem i górą. Płyta oparta na istniejących ścianach wieży.

Beton C 20/25, stal A-I, A-IIIN.

Szyb dźwigu

Szyb dźwigu zaprojektowano na podstawie wytycznych producenta.

Płyta fundamentowa gr 40 cm zbrojona krzyżowo prętami Ø 12 mm co 15 cm.

Ściany szybu (parteru i piętra) żelbetowe, monolityczne gr 18 cm zbrojone pionowo prętami Ø 16 mm co 15 cm, poziomo Ø 12 mm co 25 cm. Ściany zakończone płytą żelbetową gr. 14 cm zbrojoną krzyżowo prętami Ø 12 mm co 12 cm. Głębokość podszybia 105 cm, wysokość nadszybia 410 cm.

Beton C 20/25, stal A-I, A-IIIN.

Wieże

Aktualnie w budynku głównym i wieżach trwają prace wyburzeniowe i porządkowe oraz prowadzona jest bieżąca inwentaryzacja budynku.

W wieży od strony zachodniej należy wykonać inwentaryzację poziomów stropów i określić ich przydatność do dalszej eksploatacji (również pod kątem wykorzystania dla klatki schodowej)

W wieży od strony wschodniej należy rozebrać strop nad parterem i wykonać strop na poziomie +6,28 m.

W wieżach wykonać klatki schodowe. Płyty biegowe i spocznikowe gr. 14 cm zbrojone prętami  Ø 12 mm i Ø 16 mm co 12 cm, zbrojenie rozdzielcze Ø 8 mm co 25 cm. Płyty i belka spocznikowa oparte na istniejących ścianach wieży. Beton C 20/25, stal A-I, A-IIIN.

- UWAGI  I  ZALECENIA

- W związku z brakiem dokumentacji archiwalnej oraz koniecznością wykonania odkrywek należy zlecić nadzór autorski na budowie dla weryfikacji i uszczegółowienia przyjętych rozwiązań projektowych

- roboty betonowe wykonywać zgodnie z PN-EN 13670:2011 "Wykonywanie konstrukcji z betonu" zwracając szczególną uwagę na zagęszczanie mieszanki betonowej i pielęgnację świeżo stwardniałego betonu,

- roboty ziemne, zbrojarskie i betonowe należy prowadzić w sposób bezpieczny przestrzegając zaleceń zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) i planie BIOZ opracowanym przez kierownika budowy.

Opracował: